코드 품질 분석 보고서

AI 로봇 피킹/소팅 시스템 — Jetson Orin Nano 소프트웨어 스택 (brain / vision / agv_align / pick)

# 1. 분석 개요

프로젝트명: KDT AI 로봇 부트캠프 3차 프로젝트 (goong 팀) — 뷰티 MFC 블록 피킹/소팅 시스템

분석 대상: brain_node.py / vision_node.py / agv_align_node.py / pick_eyeinhand_node.py (Jetson Orin Nano 담당 4개 노드, 총 3,138줄)

분석 도구 및 버전: Pylint 4.0.6 (astroid 4.0.4, Python 3.12.3)

분석 일시 및 환경: 2026-07-13, feat/goong 브랜치, ROS2 Humble 기준 코드

※ 분석 환경에 rclpy·cv2·ultralytics·pymycobot 등 하드웨어 종속 라이브러리가 설치되어 있지 않아, import 관련 규칙은 분석에서 제외했습니다. cv2 관련 no-member(E1101) 12건은 스텁 부재로 인한 False Positive이며 실제 결함이 아닙니다. SonarQube는 사내 서버 미구축으로 이번 라운드에서는 실행하지 못했고, Pylint 정량 분석 + 수동 코드 리뷰로 대체했습니다.

# 2. 정량적 품질 지표 비교 (최초 측정 → 조치 후)

| 파일 | 라인 수 | 최초 측정 | 조치 후 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brain_node.py | 873 | 9.71 / 10 | 9.75 / 10 | +0.04 |
| vision_node.py | 924 | 8.07 / 10 | 8.15 / 10 | +0.08 |
| agv_align_node.py | 327 | 9.59 / 10 | 9.69 / 10 | +0.10 |
| pick_eyeinhand_node.py | 1,014 | 9.35 / 10 | 9.39 / 10 | +0.04 |
| 종합 (라인 가중평균) | 3,138 | ≈ 9.10 / 10 | ≈ 9.16 / 10 | +0.06 |

이번 라운드는 신규 코드에 대한 최초 분석이라 별도의 '개선 전(Before)' 스냅샷은 없습니다. 대신 분석 직후 docstring 누락, 미사용 변수, 불필요한 예외 체인 등 안전하게 고칠 수 있는 스타일성 결함을 실제로 조치하고 재측정하여, 그 전/후 수치를 위 표에 담았습니다. 로직 변경은 없으며, 조치 전/후 모두 Quality Gate 성격의 임계값(9.0 이상)은 vision_node.py를 제외한 3개 파일에서 이미 만족합니다.

## 이슈 유형별 집계

| 이슈 유형 | 최초 건수 | 조치 후 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| docstring 누락 (C0115/C0116) | 8 | 0 | 클래스 4개 + main() 4개에 docstring 추가 완료 |
| 미사용 변수 (W0612) | 2 | 1 | vision_node.py H 변수 조치 완료 / pick 쪽 1건은 결함으로 별도 기재(§3-②) |
| 불필요한 괄호 (C0325) | 1 | 0 | vision_node.py 거리 판정식 조치 완료 |
| raise-missing-from (W0707) | 1 | 0 | pick_eyeinhand_node.py 예외 체인 연결 완료 |
| 광범위 예외 처리 (W0718) | 18 | 18 | 의도적 설계(§3-①) — 로봇 하드웨어 I/O 안전성 위해 유지, 미조치 |
| cv2 no-member (E1101) | 12 | 12 | 환경 미설치로 인한 False Positive (실제 결함 아님, §2 주석 참고) |
| 복잡도 초과 (R09xx 계열) | 37 | 37 | FSM 콜백 구조적 특성 — §3-③ 참고, 차기 리팩토링 로드맵 반영 |
| 기타 (naming, duplicate-code 등) | 52 | 51 |  |

# 3. 주요 결함 및 조치 내역

## ① (Major) 로봇 I/O 전반의 광범위 예외 처리 — W0718 × 18건, 미조치(의도적 설계)

mc.send_angles/send_coords/get_gripper_value 등 myCobot 시리얼 통신을 감싸는 거의 모든 try 블록이 except Exception으로 잡고 있습니다. 정적 분석 기준으로는 결함이지만, 실측 로그(4회차 617 에피소드)에서 시리얼 통신이 간헐적으로 예측 불가능한 예외를 던지는 사례가 반복 확인되었고, 로봇팔이 물리적으로 정지·비상정지 흐름(_stop_robot_arm, pick_failed/error 발행)으로 반드시 빠지도록 설계돼 있어 예외 타입을 좁히면 오히려 특정 예외가 새서 팔이 걸린 채로 멈추는 리스크가 있습니다.

조치: 이번 라운드에서는 변경하지 않음. 차기 고도화에서 pymycobot 쪽 커스텀 예외 클래스가 안정화되면 SerialException/CommandTimeoutError 등으로 좁히는 것을 로드맵에 반영합니다.

## ② (Major) J1 보정값 누적 로직 미적용 결함 — 신규 발견, 미조치

pick_eyeinhand_node.py의 _observe_move_callback에서 j1_offset_by_level에 누적된 층별 J1 보정값을 조회만 하고, 실제 스레드 실행 시 인자로 넘기지 않고 있습니다.

j1_offset = self.j1_offset_by_level.get(level, 0.0)   # 계산만 함

threading.Thread(target=self._observe_move_sequence, args=(level,), daemon=True).start()  # j1_offset 누락

영향: /vision_activate → J1 보정(/j1_correction) 경로로는 정상 반영되지만, brain_node가 재관측을 위해 /observe_move를 직접 재발행하는 모든 경로(예: pick_failed 재시도, align step_done 이후 재관측)에서는 그동안 쌓인 J1 보정값이 매번 0으로 리셋됩니다. 마커 기준 J1 미세 보정이 재관측 사이클마다 초기화되어, 반복 파지 시도에서 정렬 정확도가 누적 개선되지 못하는 원인이 될 수 있습니다.

조치: 발표 직전이라 로직은 변경하지 않고 이번 리포트에 결함으로만 기록했습니다. 수정 자체는 args=(level, j1_offset)로 한 줄만 바꾸면 되는 저위험 패치이며, 차기 고도화 1순위 항목으로 반영합니다.

## ③ (Minor) FSM 콜백의 구조적 복잡도 초과 — R0911/R0912/R0915 등 37건, 미조치(구조적 특성)

_pick_status_callback(brain_node), _detect_block(vision_node), _marker_callback(agv_align_node), _pick_sequence/_place_sequence(pick_node) 등 상태분기가 많은 함수에서 분기(branch)·반환문(return)·구문(statement) 수가 Pylint 권장치를 초과합니다. 이는 4개 노드가 토픽 기반 FSM으로 설계되어 있고, 각 콜백이 재시도·타임아웃·안전 정지 등 예외 경로를 촘촘히 처리하기 때문에 생기는 구조적 특성입니다.

조치: 이번 라운드는 기능 우선으로 미조치. 차기 고도화에서 상태별 핸들러(_on_picking, _on_placing 등)로 분리하는 리팩토링을 계획합니다.

## ④ (Minor) 스타일성 결함 — 조치 완료

- 클래스 4개(BrainNode/VisionNode/AgvAlignNode/PickNode) + main() 4개에 docstring 추가 (C0115/C0116, 8건 해소)

- vision_node.py 미사용 지역변수 H → _img_h로 정리 (W0612 1건 해소)

- vision_node.py 거리 판정식의 불필요한 괄호 제거 (C0325 1건 해소)

- pick_eyeinhand_node.py의 pymycobot import 실패 처리에 raise ... from exc 예외 체인 연결 (W0707 1건 해소)

# 4. 종합 결론 및 향후 고도화 로드맵

4개 노드 3,138줄 기준 Pylint 종합 점수는 9.10 → 9.16(라인 가중평균)으로, 사전 목표 수준인 9.0 이상을 충족합니다. cv2 관련 no-member 12건은 실행 환경 미구축에 따른 False Positive로 실결함이 아니며, 나머지 결함은 대부분 (a) 로봇 안전성을 위해 의도적으로 넓게 잡은 예외 처리, (b) FSM 콜백 특유의 분기 복잡도, (c) 이번에 해소한 스타일성 이슈 세 갈래로 분류됩니다.

다만 §3-②의 J1 보정값 누적 미적용은 실제 파지 정렬 반복 개선을 저해할 수 있는 기능적 결함으로, 단순 스타일 이슈와 구분하여 최우선 조치 항목으로 명시합니다.

차기 고도화 로드맵:

- [최우선] J1 보정값 누적 로직 수정 (args에 j1_offset 전달) 및 재관측 경로 회귀 테스트

- myCobot 시리얼 통신 예외를 커스텀 예외 타입으로 좁혀 광범위 except Exception 축소

- FSM 콜백(특히 _pick_status_callback, _pick_sequence)을 상태별 핸들러로 분리해 순환복잡도 절감

- SonarQube Community 서버 구축 후 Duplications·Security Hotspot 등 Pylint가 다루지 못하는 지표 보강